附件2

1.学生军训服装尺寸统计表

| 尺码参考 |  | XS |  | S | M |  | L |  | XL | XXL |  | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身高 (cm) | 男 | 160 |  | 165 | 170 |  | 175 |  | 180 | 185 |  | 190 |
|  | 女 | 150 |  | 155 | 160 |  | 165 |  | 170 | 175 |  | 180 |
| 男生 尺码 | 数量 |  | 备注 |  |  | 女生 尺码 |  | 数量 |  |  | 备 注 |  |
| XS（160） | 5 |  |  |  |  | XS（150） |  | 6 |  |  |  |  |
| S（165） | 53 |  |  |  |  | S（155） |  | 11 |  |  |  |  |
| M（170） | 89 |  |  |  |  | M（160） |  | 62 |  |  |  |  |
| L（175） | 93 |  |  |  |  | L（165） |  | 42 |  |  |  |  |
| XL（180） | 76 |  |  |  |  | XL（170） |  | 13 |  |  |  |  |
| XXL（185） | 37 |  |  |  |  | XXL（175） |  | 5 |  |  |  |  |
| XXXL（190） | 11 |  |  |  |  | XXXL（180） |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 364 |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |

2.学生军训鞋子尺寸统计表

| 学生军训鞋码统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32码 | 33码 | 34码 | 35码 | 36码 | 37码 | 38码 | 39码 | 40码 | 41码 | 42码 | 43码 | 44码 | 45码 | 46码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 | 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 50 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 2 |  |  | 37 |
| 3 |  |  | 1 |  | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 |  |  | 33 |
| 4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 |  | 48 |
| 5 |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 6 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 14 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 |  | 49 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  | 52 |
| 9 |  |  |  |  | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 |  | 1 | 48 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 3 | 13 | 18 | 6 | 5 | 2 |  |  | 1 | 48 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 18 | 14 | 8 | 2 |  |  | 53 |
| 12 |  |  | 1 | 6 | 15 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 2 | 13 | 39 | 51 | 30 | 53 | 96 | 70 | 73 | 47 | 19 | 7 | 3 | 503 |

3.质量要求

ICS 3.120.10;61.020 CCS W 02;Y76

# T/SCZXXHQ

# 四 川 省 中 小 学 后 勤 协 会 团 体 标 准

T/SCZXXHQ 002—2024

# 学生军训服 T 恤

Student military training uniform——T-shirt

2024-12-31 发布                              2025-01-01 实施

四川省中小学后勤协会    发  布

T/SCZXXHQ 002—2024

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由四川省中小学后勤协会提出。

本文件由四川省中小学后勤协会归口。

本文件起草单位： 四川省纤维检验局，四川省学校基本建设与后勤产业中心、遂宁市检验检测 中心、四川圣山白玉兰实业有限公司、成都圣禧诺服饰有限公司。

本标准主要起草人：朱银、李燚、刘士喜、李丹丹、李红梅、赵瑞方、翁浩、李莘、代倩、毛 竹、舒桂芳、阳姣、王丹、董海、黎仕权、晏新程、孙近、阳小勇、绳立民。

# 学生军训服 T恤

## 1  范围

本文件规定了学生军训服T恤的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和 贮存。

本文件适用于以纺织针织物为主要面料生产的学生军训服T恤。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中， 注 日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件， 其最新版 本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250    纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335   （所有部分）服装号型

GB/T 2910   （所有部分）纺织品  定量化学分析

GB/T 2912.1    纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 3920    纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921-2008    纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922    纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 4802.1-2008    纺织品 织物起毛起球性能的测定第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 5296.4    消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装

GB/T 5713    纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573    纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427-2019    纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628    纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8629-2017    纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630    纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 12704.2-2009    纺织品 织物透湿性试验方法 第 2 部分：蒸发法

T/SCZXXHQ 002-2024

GB/T 14576    纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

GB/T 14644    纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定

GB/T 17592    纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401    国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976-2005    纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 21294-2024    服装理化性能的检验方法

GB/T 23344    纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24121    纺织制品  断针类残留物的检测方法

GB/T 29862    纺织品 纤维含量的标识

GB 31701    婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31702    纺织制品附件锐利性试验方法

GB/T 31888    中小学生校服

GB/T 38015    纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物

FZ/T 01026    纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物

FZ/T 01057      （所有部分）纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01101    纺织品纤维含量的测定物理法

FZ/T 70014    针织 T 恤衫规格尺寸系列

FZ/T 80002    服装标志、包装、运输和贮存

GSB 16-2159    针织产品标准深度样卡（1/12）

GSB 16-2500    针织物表面疵点彩色样照

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

学生军训服 T 恤 Student military training uniform——T-shirt

学生参加军事训练过程中统一贴身穿着的轻便、透气的训练服装。

## 4  要求

4.1  版型

### 适当宽松，设计易穿易脱，方便活动，花纹应明显区别于现役军服。

4.2  号型

按FZ/T 70014或GB/T 1335（所有部分）的规定执行，超出标准范围的号型按标准规定的分档值 和原则依次递增或递减。

4.3  基本安全要求

学生军训服 T 恤基本要求应符合 GB 18401 要求，其中儿童产品的基本要求应符合 GB 31701 要求。

4.4  内在质量要求

内在质量要求应符合表1规定。

### 表 1    内在质量要求

| 序号 | 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量/% |  |  | 符合GB/T 29862要求 |
| 2 | pH值 |  |  | 符合 GB 18401 的 B 类要求 |
| 3 | 甲醛/mg/kg |  |  |  |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料/mg/kg |  |  |  |
| 5 | 异味 |  |  |  |
| 6 | 燃烧性能 |  |  | 按GB 31701执行 |
| 7 | 附件锐利性 |  |  |  |
| 8 | 绳带 |  |  |  |
| 9 | 残留金属针 |  |  |  |
| 10 | 色牢度/级 ≥ | 耐皂洗（变色、沾色） |  | 3 |
|  |  | 耐摩擦（干摩） |  | 3 |
|  |  | 耐摩擦（湿摩） a |  | 2-3 （非儿童产品深色2） |
|  |  | 耐水（变色、沾色） |  | 3 |
|  |  | 耐汗渍（变色、沾色） |  | 3 |
|  |  | 耐光 |  | 3 |
|  |  | 耐光汗复合（碱性） |  | 3 |
| 11 | 顶破强力/N ≥ |  |  | 250 |
| 12 | 起球/级 ≥ |  |  | 3-4 |
| 13 | 水洗尺寸变化率b/% ≥ |  | 胸宽 | -5.0～+2.0 |
|  |  |  | 衣长 | -5.0～+2.0 |
| 14 | 水洗后扭曲率b/% ≤ |  |  | ≤5.0 |
| 15 | 透湿性能/ g/(㎡·24h) ≥ |  |  | 2200 |
| 16 | 水洗后外观 |  |  | 成品经洗涤后不应出现破洞或线圈脱散现 象，明显扭曲变形或其他严重影响服用的 外观变化 |
| a 深色产品按GSB 16-2159 规定执行，大于1/12标准深度为深色，不大于1/12标准深度为浅色。 b 松紧部位不考核。 |  |  |  |  |

4.5 外观质量

外观质量应符合表2的规定。

### 表 2  外观质量要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 色差 |  | 不低于 3-4 级 |
| 表面疵点 |  | 主要部位不允许，次要部位允许轻微 |
| 对称部位互差 | <20cm | 不大于 5mm |
|  | ≥20cm | 不大于 8mm |
| 烫黄、烫焦 |  | 不允许 |
| 缝线 |  | 无漏缝和开线， 主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一 |
| 绱袖 |  | 圆顺，前后基本一致 |
| 注 1：表面疵点程度按 GSB 16-2500 规定执行。 注 2：轻微是指直观上不明显，目测距离 60cm 观察时，仔细辨认才可认出的外观变化。 注 3 ：对称部位测量尺寸包括袖长、袖口宽、肩缝长等。 |  |  |

## 5  试验方法

### 5.1  内在质量检测

5.1.1  纤维含量按GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01057（所有部分）、GB/T 38015 、FZ/T 01026、 FZ/T 01101等规定执行。

5.1.2  pH值的测定按GB/T 7573规定执行。

5.1.3  甲醛含量的测定按GB/T 2912.1规定执行。

5.1.4  可分解致癌芳香胺染料的测定按GB/T 17592和GB/T23344规定执行。

5.1.5  异味的测定按GB18401中异味检测方法执行。

5.1.6  燃烧性能的测定按GB/T 14644规定执行。

5.1.7  附件尖端和边缘的锐利性按GB/T 31702规定执行。

5.1.8  绳带长度测试按GB31701规定执行。

5.1.9  残留金属针的测定按GB/T 24121规定执行。

5.1.10  耐皂洗色牢度的测定按GB/T 3921-2008 A（1）规定执行。

5.1.11  耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920规定执行。

5.1.12  耐水色牢度的测定按GB/T 5713规定执行。

5.1.13  耐汗渍色牢度的测定按GB/T 3922规定执行。

5.1.14  耐光色牢度的测定按GB/T 8427-2019方法3通常条件检测。

5.1.15  耐光汗复合色牢度的测定按GB/T 14576规定执行。

5.1.16  顶破强力的测定按GB/T 19976-2005执行，钢球直径38mm。

5.1.17  起球的测定按GB/T 4802.1-2008参数E规定执行。

5.1.18  水洗尺寸变化率、水洗后外观的测定按GB/T 8628 、GB/T 8629-2017（洗涤程序4N、悬挂晾 干）、GB/T 8630执行。测试数量3件，洗涤1次。

5.1.19  水洗后扭曲率的测定按GB/T 21294-2024中4.4.2条规定执行。

5.1.20  透湿性的测定按GB/T 12704.2-2009方法A规定执行。

### 5.2  外观质量检测

5.2.1  按照GB/T 31888规定执行。 以产品的正面为主，检验时产品表面照度不低于600lx，检验人 员以目光进行检查。

5.2.2  色差的检测用GB/T 250评定变色用灰色样卡进行评定。

## 6  检验规则

### 6.1  抽样

6.1.1  按同一品种、同一色别的产品作为检验批。

6.1.2  产品内在质量检测一般不少于4件，成衣检测取4件进行测试，其中3件用于水洗尺寸变化率、 水洗后扭曲率，1件用于表1其他项目试验。

6.1.3  外观质量检验抽样方案见表3。

#### 表 3    外观质量抽样方案                       单位为件

| 批量N | 样本量n | 接收数 Ac | 拒收数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 0 | 1 |
| 151～280 | 13 | 0 | 1 |
| 281～500 | 20 | 1 | 2 |
| 501～1200 | 32 | 2 | 3 |
| >1200 | 50 | 3 | 4 |

#### 6.1.4  抽样方案另有规定和合同协议的，按有关规定和合同协议执行。

### 6.2质量判定

#### 6.2.1内在质量判定

所有项目的检验结果符合表1要求的，判定这些项目的批产品合格，否则为批不合格。

#### 6.2.2外观质量判定

按表2对样品进行外观质量评定，符合表2要求的为外观质量合格，否则为不合格。如果外观质 量不合格样本数不超过表3的接收数Ac，则该批产品外观质量合格。如果不合格样本数达到了表3的 拒收数Re，则该批产品不合格。

#### 6.2.3 结果判定

内在质量和外观质量的判定均为合格，则该批产品合格。

7  产品的标志、包装、运输和贮存

7.1  产品的使用说明按GB/T 5296.4的规定执行，儿童产品按GB/T 5296.4和GB 31701的规定执行。

7.2  产品的包装按FZ/T 80002的规定或合同协议执行。

7.3  产品的运输应防潮、防火、防污染。

7.4  产品宜放在阴凉、通风、干燥、清洁的库房内，注意防蛀、防霉。

ICS 3.120.10;61.020 CCS W 02;Y76

# T/SCZXXHQ

##### 四 川 省 中 小 学 后 勤 协 会 团 体 标 准

T/SCZXXHQ 003—2024

##### 学生军训服 作训服

Student military training uniform——Battle dress uniform

2024-12-31 发布                              2025-01-01 实施

四川省中小学后勤协会    发  布

##### 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由四川省中小学后勤协会提出。

本文件由四川省中小学后勤协会归口。

本文件起草单位： 四川省纤维检验局、四川省学校基本建设与后勤产业中心、遂宁市检验检测 中心 、四川圣山白玉兰实业有限公司、成都圣禧诺服饰有限公司。

本标准主要起草人：朱银、赵瑞方、李燚、刘士喜、代倩、阳姣、李莘、黎仕权、毛竹、黄海、 李丹丹、李红梅、舒桂芳、王丹、董海 、晏新程、孙近、王友林、绳立民。

##### 学生军训服 作训服

## 1  范围

本文件规定了学生军训服作训服的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运 输和贮存。

本文件适用于以纺织机织物为主要面料生产的学生军训服作训服。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中， 注 日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件， 其最新版 本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250    纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335     （所有部分）服装号型

GB/T 2910     （所有部分）纺织品  定量化学分析

GB/T 2912.1    纺织品 甲醛的测定第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3917.2    纺织品 织物撕破性能第 2 部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定 GB/T 3920    纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921-2008    纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922    纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1    纺织品 织物拉伸性能  第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条 样法）

GB/T 4802.1-2008    纺织品 织物起毛起球性能的测定第 1 部分：圆轨迹法 GB/T 4841.3    染料染色标准深度色卡 2/1 、1/3 、1/6、1/12 、1/25

GB/T 5296.4    消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装

GB/T 5713    纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573    纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427-2019    纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628    纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8629-2017    纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630    纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14576    纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

GB/T 14644    纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定

GB/T 17592    纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401    国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21294-2024    服装理化性能的检验方法

GB/T 23344    纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24121    纺织制品  断针类残留物的检测方法

GB/T 24250    机织物 疵点的描述 术语

GB/T 29862    纺织品 纤维含量的标识

GB 31701    婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31702    纺织制品附件锐利性试验方法

GB/T 31888    中小学生校服

GB/T 38015    纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物

FZ/T 01026    纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物

FZ/T 01057      （所有部分）纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01101    纺织品纤维含量的测定物理法

FZ/T 80002    服装标志、包装、运输和贮存

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

学生军训服作训服 Student military training uniform——Battle dress uniform 学生参加军事训练过程中统一穿着的含上衣、裤子的服装。

## 4  要求

4.1  版型

适当宽松，设计易穿易脱，方便活动，花纹应明显区别于现役军服。

4.2  号型

按GB/T 1335（所有部分）的规定执行，超出标准范围的号型按标准规定的分档值和原则依次递 增或递减。

4.3  基本安全要求

学生军训服作训服的基本安全应符合GB 18401要求，其中儿童产品的基本要求应符合GB 31701 要求。

4.4 内在质量要求

内在质量要求应符合表1规定。

##### 表 1  内在质量要求

| 序号 | 考核项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量/% |  | 符合GB/T 29862要求 |
| 2 | pH值 |  | 符合 GB 18401 B 类要求 |
| 3 | 甲醛/mg/kg |  |  |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料/mg/kg |  |  |
| 5 | 异味 |  |  |
| 6 | 燃烧性能 |  | 按GB 31701 执行 |
| 7 | 附件锐利性 |  |  |
| 8 | 绳带 |  |  |
| 9 | 残留金属针 |  |  |
| 10 | 色牢度/级 ≥ | 耐皂洗（变色、沾色） | 3 |
|  |  | 耐摩擦（干摩） | 3 |
|  |  | 耐摩擦（湿摩） a | 3 （深色2-3） |
|  |  | 耐水（变色、沾色） | 3 |
|  |  | 耐汗渍（变色、沾色） | 3 |
|  |  | 耐光 | 3 |
|  |  | 耐光汗复合 | 3-4 |
| 11 | 断裂强力/ N ≥ | 经向 | 200 |
|  |  | 纬向 | 200 |
| 12 | 撕破强力/ N ≥ | 经向 | 10 |
|  |  | 纬向 | 10 |
| 13 | 裤后裆接缝强力/N ≥ |  | 140 |
| 14 | 缝子纰裂程度/cm |  | 纰裂≤0.6cm，纰裂测试过程中不得出现织 物断裂、滑脱、缝纫线断裂 |
| 15 | 起球/级 ≥ |  | 3-4 |
| 16 | 水洗尺寸变化率b/% ≥ | 胸围 | -2.5 |
|  |  | 衣长 | -3.5 |
|  |  | 腰围 | -2.0 |
|  |  | 裤长 | -3.5 |
| 17 | 水洗后扭曲率b/% ≤ | 上衣 | ≤5.0 |
|  |  | 裤子 | ≤2.5 |

##### 表 1（续）

| 18 | 水洗后外观 | 覆粘合衬部位起泡、脱胶 | 不允许 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 破洞、缝口脱散 | 不允许 |
|  |  | 附件损坏、明显变色、脱落 | 不允许 |
|  |  | 变色 | 不低于4级 |
|  |  | 其他严重影响服用的外观变化 | 不允许 |
| a 深色产品按GB/T 4841.3规定，颜色深于1/12染料颜色标准深度色卡为深色。 b 松紧部位不考核。 |  |  |  |

### 4.5 外观质量

外观质量应符合表2的规定。

##### 表 2  外观质量要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 色差 | 套装，同批 | 不低于 3-4 级 |
| 布面疵点 |  | 主要部位不允许，次要部位允许轻微 |
| 对称部位互差 | <20cm | 不大于 5mm |
|  | ≥20cm | 不大于 8mm |
| 门里襟 |  | 允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于 4mm；里襟不可长于门襟 |
| 拉链 |  | 允许轻微的不平服和不顺直 |
| 烫黄、烫焦 |  | 不允许 |
| 扣、扣眼 |  | 锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于 4mm；扣眼与眼位互差 不大于 3mm |
| 缝线 |  | 无漏缝和开线， 主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一 |
| 绱袖 |  | 圆顺，前后基本一致 |
| 领子 |  | 平服，不反翘，领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm |
| 口袋 |  | 袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致 |
| 覆粘合衬部位 |  | 不允许起泡、脱胶和渗胶 |
| 注 1：布面疵点的名称及定义见 GB/T 24250。 注 2：主要部位指上衣上部 2/3，裤子前身中部 1/3。 注 3：轻微是指直观上不明显，目测距离 60cm 观察时，仔细辨认才可认出的外观变化。 注 4 ：对称部位测量尺寸包括裤长、袖长、裤口宽、袖口宽、肩缝长等。 |  |  |

5  试验方法

### 5.1  内在质量检测

5.1.1  纤维含量按GB/T 2910（所有部分）、GB/T 38015 、FZ/T 01057（所有部分）、FZ/T 01026、 FZ/T 01101等规定执行。

5.1.2  pH值的测定按GB/T 7573规定执行。

5.1.3  甲醛含量的测定按GB/T 2912.1规定执行。

5.1.4  可分解致癌芳香胺染料的测定按GB/T 17592和GB/T23344规定执行。

5.1.5  异味的测定按GB18401中异味检测方法执行。

5.1.6  燃烧性能的测定按GB/T 14644规定执行。

5.1.7  附件尖端和边缘的锐利性按GB/T 31702规定执行。

5.1.8  绳带长度测试按GB31701规定执行。

5.1.9  残留金属针的测定按GB/T 24121规定执行。

5.1.10  耐皂洗色牢度的测定按GB/T 3921-2008 C（3）规定执行。

5.1.11  耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920规定执行。

5.1.12  耐水色牢度的测定按GB/T 5713规定执行。

5.1.13  耐汗渍色牢度的测定按GB/T 3922规定执行。

5.1.14  耐光色牢度的测定按GB/T 8427-2019方法3通常条件检测。

5.1.15  耐光汗复合色牢度的测定按GB/T 14576规定执行。

5.1.16  断裂强力的测定按GB/T 3923.1规定执行。

5.1.17  撕破强力的测定按GB/T 3917.2规定执行。

5.1.18  裤后裆接缝强力的测定按GB/T 21294-2024中4.3.2条规定执行。

5.1.19  缝子纰裂程度的测定按GB/T 21294-2024中4.3.1条规定执行，测试袖窿缝和下裆缝部位。

5.1.20  起球的测定按GB/T 4802.1-2008参数E规定执行。

5.1.21  水洗尺寸变化率，水洗后外观的测定按GB/T 8628 、GB/T 8629-2017（洗涤程序4N、悬挂晾 干）、GB/T 8630执行。测试数量3件/套，洗涤1次。

5.1.22  水洗后扭曲率的测定按GB/T 21294-2024中4.4.2条规定执行。

### 5.2  外观质量检测

5.2.1  按照GB/T 31888规定执行。 以产品的正面为主，检验时产品表面照度不低于600lx，检验人 员以目光进行检查。

5.2.2  色差的检测用GB/T 250评定变色用灰色样卡进行评定。

## 6  检验规则

### 6.1  抽样

6.1.1  按同一品种、同一色别的产品作为检验批。

6.1.2  内在质量检测一般不少于4件，成衣检测取4件进行测试，其中3件用于水洗尺寸变化率、水 洗后扭曲率、裤后裆接缝强力、缝子纰裂程度，1件用于表1其他项目试验。

6.1.3  外观质量检验抽样方案见表3。

## 表 3  外观质量抽样方案                       单位为套

| 批量N | 样本量n | 接收数 Ac | 拒收数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 0 | 1 |
| 151～280 | 13 | 0 | 1 |
| 281～500 | 20 | 1 | 2 |
| 501～1200 | 32 | 2 | 3 |
| >1200 | 50 | 3 | 4 |

#### 6.1.4  抽样方案另有规定和合同协议的，按有关规定和合同协议执行。

### 6.2质量判定

#### 6.2.1内在质量判定

所有项目的检验结果符合表1要求的，判定这些项目的批产品合格，否则为批不合格。

#### 6.2.2外观质量判定

按表2对样品进行外观质量评定，符合表2要求的为外观质量合格，否则为不合格。如果外观质 量不合格样本数不超过表3的接收数Ac，则该批产品外观质量合格。如果不合格样本数达到了表3的 拒收数Re，则该批产品不合格。

#### 6.2.3 结果判定

内在质量和外观质量的判定均为合格，则该批产品合格。

7  产品的标志、包装、运输和贮存

7.1  产品的使用说明按GB/T 5296.4的规定执行，儿童产品按GB/T 5296.4和GB 31701的规定执行。

7.2  产品的包装按FZ/T 80002的规定或合同协议执行。

7.3  产品的运输应防潮、防火、防污染

### 7.4  产品宜放在阴凉、通风、干燥、清洁的库房内，注意防蛀、防霉